	[image: image1.png]



0770

MUSTERMANN Metallbau
Feilchenweg 5
Schönwetter
17
Ref.-Nr. A2395-2017 / BT 25 
DIN EN 1090-1:2012-02 

(EN 1090-1:2009+A1:2011)
Geschweißter Hallenbinder mit Kopfplatten

HaBi-160-001

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technischen Spezifikation

Toleranzen Maße und Form

Klasse 1 gemäß DIN EN 1090-2, oder gemäß Projektspezifikation

EN 1090-1:2009 + A1:2011
Schweißeignung

S355J2+N nach DIN EN 10025-2

Bruchzähigkeit

27 Joule bei -20°C

Tragfähigkeit

Bemessung nach DIN EN 1993-1

Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Gemäß Projektspezifikation

Ermüdungsfestigkeit

NPD – keine Leistungsangabe

Feuerwiderstand

NPD – keine Leistungsangabe / oder Angabe der Projektspezifikation

Brandverhalten

Klasse A1

Freisetzung von Cadmium

NPD – keine Leistungsangabe

Freisetzung von radioaktiver Strahlung

NPD – keine Leistungsangabe

Dauerhaftigkeit

Oberflächenvorbereitung nach DIN EN 1090-2 Vorbereitungsgrad P2

Oberflächenbeschichtung nach DIN EN ISO 12944, Einzelheiten siehe Projektspezifikation




